��������������������������������������������������������������������������ķ

�    IW2BSF     �                 KENWOOD  TH-78.EXE  DOC                  �

��������������������������������������������������������������������������Ľ

Salve a tutti,

questa breve DOC per spiegare brevemente il funzionamento

del programma TH-78.EXE. Questo prg scritto in Power-Basic da un collega

tedesco e convertito in formato EXE da collega IW2DXI.

Questo programma serve a programmare via computer, quindi via software,

tutte le funzioni del mitico portatilino della Kenwood TH-78 !

Oltre a questo programma servira' una apposita interfaccia hardware, il

cui schema elettrico troverete nella dir GRAFICA sotto la voce: DTMF.GIF.

Ecco alcuni brevi cenni sul programma (a cura dell'autore tedesco):

di DL3ED @ DB0IZ

Si tratta di un semplice programma scritto in Power-Basic, per ricevere

trasmettere, memorizzare e stampare utilizzando il DTMF. Con questo so-

ftware e' possibile selezionare e programmare il vostro TH-78E.

Il collegamento e' depositato come file GIF del giorno nel box.

In posizione CLONE il TH-78 trasmette e riceve in tutti in tutti i suoi

registri da 0 a X. Con un piccolo test si e' scoperto che:

COSTRUZIONE DEI BYTE:

Esempio:  01456000026000#######

Posizioni da 1 -6 frequenza

---------------------------

145,625 MHz 5 KHz Step

0145628 = 14562 KHz dove 8 sta' per 5 KHz step

Posizione 7  Step

-----------------

'	2 m   1 = 10   KHz

'	      3 = 20    "

'	      4 = 12,5  "

'	      5 = 25    "

'	      8 =  5    "

'

'	70 cm 1 = 10   KHz

'	      3 = 20    "

'	      4 = 12,5  "

'	      5 = 25    "

'

Posizione 8  CodificaToni

-------------------------

'	0 = 1750 Hz dal tasto Tone

'	2 = CTCSS TX attivo

'	4 = CTCSS RX attivo

'	6 = CTCSS RX e TX attivo

Posizione 9  Shift e AM

-----------------------

'	2 m   0 = -600 KHz

'	      1 = +600  "

'	      2 = Simplex

'	      4 = Shift variabile

'	      8 = -600 KHz con Reverse

'	      9 = +600  "   "     "

'

'	70 cm 0 = -1,6 MHz

'	      1 = +1,6  "

'	      2 = Simplex

'	      3 = -7,6 MHz

'	      4 = Shift variabile

'	      8 = -1,6 MHz con Reverse

'	      9 = +1,6  "   "     "

Posizioni 10 - 11  Subtoni

-------------------------

'	00 = 67,0  Hz

'	01 = 71,9  Hz

'	"     "

'	25 = 250,3 Hz

'	26 = 1750  Hz

'

Posizioni 12 - 14 DTSS Code.

----------------------------

Il DTSS e' allocato nelle 3 posizioni

Posizioni 15 - 16 non conosciute

--------------------------------

Posizioni 17 -19 Shift variabile

--------------------------------

'	esempio: 10,7 MHz e' 107

'

Posizioni 20 - 21 non conosciute

--------------------------------

POSIZIONI SEGNALI TASTIERA:

'

'	Strob PCF 3311  : normal = hi,  01 Hex, Pin 1, Out

'	D0		:   "    = low,         Pin 2,  "

'	D1		:   "    = low,         Pin 3,  "

'	D2		:   "    = low,         Pin 4,  "

'	D3		:   "    = low,         Pin 5,  "

'	D4		:   "    = low,         Pin 6,  "

'	D5		:   "    = low,         Pin 7,  "

'	CS M 8870	: normal = hi,  04 Hex, Pin 16, Out

'	D0		:   "    = low,         Pin 2,   "

'	D1		:   "    = low,         Pin 3,   "

'	D2		:   "    = low,         Pin 4,   "

'	D3		:   "    = low,         Pin 5,   "

'	Ack		:   "    = low,         Pin 10, In

'	PTT		: normal = hi,  02 Hex, Pin 14, Out

(c) IW2BSF - Rudy  1992

/ACK#[A/ACK