LIVELLI E LORO FUNZIONI

=======================

RIFERIMENTO MODELLO ISO (OSI)

-----------------------------

LIVELLO 1 - E' COSTITUITO  DA PARTI  CHE PERMETTONO IL COLLEGAMENTO

ELETTRICO TRA TERMINALI E DALLE FUNZIONI CHE PERMETTONO

DI MANTENERE O NO, IL LINK TRA GLI STESSI.

LIVELLO 2 - E' L'INSIEME  DELLE FUNZIONI CHE PERMETTONO IL TRASFERI

MENTO  DI INFORMAZIONI  IN MODO  CORRETTO,  MEDIANTE IL

LINK  COSTITUITO  DAL LIVELLO 1. PROVVEDE ALLA FORMATTA

ZIONE DEI FRAMES  NONCHE' ALLA CORREZIONE  ED AL RECUPE

RO DEI PACCHETTI ERRATI.

IL FRAME  TRASMESSO  A LIVELLO DI LINK E' FORMATO DALLO

INDIRIZZO  DI  DESTINAZIONE E DA UN CODICE PER LA CORRE

ZIONE  DEGLI ERRORI E  QUANDO  RICHIESTO  DA UN LIVELLO

SUPERIORE, DALL'INDIRIZZO DI ORIGINE.

L'EFFETTIVO CAMPO DATI  E' QUINDI COSTITUITO  DA QUANTO

GLI VIENE RICHIESTO DAL LIVELLO SUPERIORE, INDIPENDENTE

MENTE DAL CODICE UTILIZZATO.  I PROTOCOLLI UTILIZZABILI

PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DEL LIVELLO 2  POS

SONO ESSERE SIA L' SDLC (IBM)  CHE L' HDLC (AX25 CCITT)

OPPURE ALTRI DI TIPO BSC.  TUTTO  CIO' PER GARANTIRE IL

CORRETTO  TRASFERIMENTO  DATI  UTILIZZANDO COME  SUPPOR

TO IL LIVELLO 1.

LIVELLO 3 - E' CHIAMATO ANCHE ''LIVELLO DI RETE'', NODO, DIGIPEATER

ED E' A QUESTO  LIVELLO  CHE  I DATI  IN TRANSITO  SONO

SUDDIVISI IN PACCHETTI, RIASSEMBLATI ED ISTRADATI VERSO

IL CALCOLATORE  DI DESTINAZIONE  DIRETTAMENTE O TRAMITE

ALTRI NODI. LE FUNZIONI  DEL LIVELLO 3, PERMETTONO INOL

TRE DI GESTIRE UNA RETE DI TERMINALI PER QUANTO RIGUAR-

DA LE CHIAMATE DA LORO INDIRIZZATE VERSO LA RETE STESSA

IN UNA RETE A ''COMMUTAZIONE DI PACCHETTO''  IL LIVELLO

3 CONTROLLA LA REALIZZAZIONE  DELLA CONNESSIONE  LOGICA

TRA IL TERMINALE E LA RETE.

LIVELLO 4 - QUESTO LIVELLO PERMETTE LA REALIZZAZIONE DI FUNZIONI DI

TRASPORTO IN MODO INDIPENDENTE DALLA RETE ED  E'RESPON-

SABILE  DELLA  FORMAZIONE  DELLA CONNESSIONE DESIDERATA

ATTRAVERSO LA RETE DI CALCOLATORI SULLA BASE DI CHIAMA-

TA E DECIDE, AD ES., QUALI E QUANTI CANALI OCCUPARE PER

ASSICURARE IL THROUGHPUT RICHIESTO, O QUALE PERCORSO DA

SEGUIRE  FRA  I PIU'  BREVI  O MENO  INTASATI. A QUESTO

LIVELLO L'ESISTENZA DEI LIVELLI  INFERIORI  E' COMPLTA-

MENTE IGNORATA E QUESTO PORTA AD IDENTIFICARLO COME PRI

MO FRA I LIVELLI ''END TO END''.

LIVELLO 5 - RAGGRUPPA LE FUNZIONI CHE PERMETTONO IL REALIZZARSI DEL

LA SESSIONE DI LAVORO QUANDO I SERVIZI  RICHIESTI  SONO

DISPONIBILI. OLTRE A GESTIRE L'EVOLUZIONE DELLA  SESSIO

NE DI LAVORO, SUPPORTA LE EVENTUALI FUNZIONI  DI IDENTI

FICAZIONE E DI MINIMIZZAZIONE DELLE CONSEGUENZE  DI MAL

FUNZIONAMENTO DI RETE QUANDO VENISSERO COINVOLTE APPLI-

CAZIONI DI DATA BASE O DI ARCHIVI.

LIVELLO 6 - PROVVEDE A TRASFORMARE, SE ATTIVATO, LE INFORMAZIONI RI

CEVUTE ED A PRESENTARLE ALL'UTENTE IN MODO COMPRENSIBI-

LE.  DI QUESTE FUNZIONI  FANNO PARTE LA DECIFRAZIONE DI

TESTI, IL LORO COMPATTAMENTO O LA TRANSCODIFICA.

LIVELLO 7 - E' COSTITUITO  DA  FUNZIONI  DI SUPPORTO  E  DI SISTEMA

NELL' AMBITO DELLA SESSIONE.  ESSENDO IL VERO E PROPRIO

LIVELLO APPLICATIVO E' L'UNICO  A COMPLETA  VISIBILITA'

DA PARTE DELL'UTENTE, IL QUALE VEDE (O MEGLIO NON VEDE)

TUTTI GLI ALTRI LIVELLI COME COMPLETAMENTE TRASPARENTI.

ANCHE LA STRUTTURA DELL'INTERA RETE  E LA DISTRIBUZIONE

TOPOLOGICA DELLE RISORSE UTILIZZATE NELL' INTERA DURATA

DELLA SESSIONE DI LAVORO, RIMARRA' NASCOSTA.

ARCHIVI, MEMORIA DI MASSA, FUNZIONI DI  TRASPORTOPARTI-

COLARI SONO VISTE DALL'UTENTE COME RESIDENTI LOCALMENTE

ALLA STAZIONE DI LAVORO, ANCHE SE FISICAMENTE SI TROVA-

NO IN ALTRI PUNTI DELLA RETE.